รายงานผลการทดลอง

การทดสอบมอเตอร์ขับเคลื่อนและเอ็นโคดเดอร์ (M1)

โครงการ MRC-001 — หุ่นยนต์อเนกประสงค์เก็บขยะและอ่านมิเตอร์

ข้อมูลการทดสอบ

| หัวข้อ | รายละเอียด | หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| วันที่ทดสอบ | 5 กันยายน 2026 | ระบบย่อย | ระบบขับเคลื่อน |
| รหัสการทดสอบ | M1 | สถานที่ | โต๊ะทดลอง (bench) |
| มอเตอร์ | JGB37-520 Hall Encoder 12 V จำนวน 2 ตัว | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | ESP32-S3 |
| ไดรเวอร์ที่ใช้ | L298N (ชั่วคราว) | ไดรเวอร์ตามแบบ | DRV8871 (ยังไม่ได้รับ) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12.00 V จำกัดกระแส 3.0 A | เงื่อนไขโหลด | เพลาลอย ไม่มีโหลด |
| ความถี่ PWM | 1 kHz | ผู้ทดสอบ |  |

# 1. วัตถุประสงค์

ก่อนการทดลองนี้ ตัวเลขทั้งหมดในโครงการอยู่ในระดับความมั่นใจ [คำนวณ] [สเปก] หรือ [ประมาณการ] เท่านั้น ยังไม่มีรายการใดที่ได้จากการวัดจริง วัตถุประสงค์ของการทดลอง M1 คือเปลี่ยนค่าที่เป็นฐานของระบบ odometry ให้เป็นค่าที่วัดได้จริง

ตารางที่ 1: รายการที่ต้องยืนยันในการทดลอง M1

| ข้อ | สิ่งที่ต้องยืนยัน | ระดับความมั่นใจเดิม | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อัตราทดเกียร์ 56 : 1 | [คำนวณ/อนุมาน] | ฐานของ odometry ทั้งระบบ |
| 2 | ความละเอียดเอ็นโคดเดอร์ 2,464 counts ต่อรอบล้อ | [คำนวณ] | ใช้ในเฟิร์มแวร์โดยตรง |
| 3 | ทิศทางการนับของสาย Hall A/B | ยังไม่ทราบ | กำหนดทิศการเคลื่อนที่ |
| 4 | แรงดันตกคร่อมไดรเวอร์ L298N | [ประมาณการ] 3.0–4.9 V | กำหนดแรงดันที่มอเตอร์ได้รับจริง |
| 5 | กระแสมอเตอร์ขณะทำงาน | ขัดแย้งกัน 0.65 A / 1.0 A | ใช้คำนวณงบพลังงาน |

# 2. ข้อจำกัดของการทดลอง

ไดรเวอร์ที่ออกแบบไว้ (DRV8871) ยังไม่ได้รับ จึงใช้ L298N ทดสอบแทน ทั้งสองตัวมีโครงสร้างภายในต่างกัน คือ L298N ใช้ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันไบโพลาร์ ส่วน DRV8871 ใช้มอสเฟต ทำให้แรงดันตกคร่อมตัวไดรเวอร์ต่างกันคนละระดับ ผลการทดลองจึงต้องแยกตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2: ขอบเขตการนำผลไปใช้กับไดรเวอร์ตามแบบ

| ผลที่นำไปใช้กับ DRV8871 ได้ | ผลที่นำไปใช้ไม่ได้ ต้องวัดใหม่ |
| --- | --- |
| อัตราทดเกียร์ และ counts ต่อรอบล้อ | ความเร็วรอบที่ค่า duty ใด ๆ |
| ทิศทางการนับของสาย Hall A/B | ความสัมพันธ์ duty กับ rpm สำหรับปรับ PID |
| กลไกป้องกันตัวนับพัลส์ล้น | กระแสและกำลังสูญเสียในไดรเวอร์ |

# 3. ผลการทดลอง

ตารางที่ 3: การตรวจสอบก่อนจ่ายไฟ (ขั้น T0)

| รายการตรวจ | ล้อซ้าย | ล้อขวา | เกณฑ์ | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความต้านทานขดลวด | 3.5 Ω | 4.5 Ω | 5–20 Ω | ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่บรรลุวัตถุประสงค์ |
| แรงดันไฟเลี้ยงเอ็นโคดเดอร์ | 3.3 V | 3.3 V | ไม่เกิน 3.3 V | ผ่าน |

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของการวัดความต้านทานคือการระบุว่าคู่สายใดเป็นคู่ไฟมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ในระดับ 3–4 โอห์ม เพียงพอต่อการแยกแยะ เนื่องจากคู่สายไฟเลี้ยงเอ็นโคดเดอร์จะอ่านค่าได้ในระดับกิโลโอห์มหรือวงจรเปิด จึงเสนอให้ปรับเกณฑ์ในเอกสารเป็น 3–20 โอห์ม ทั้งนี้ค่าที่วัดยังไม่ได้หักความต้านทานของสายโพรบ และวัดที่ตำแหน่งเพลาเดียว

ตารางที่ 4: การยืนยันอัตราทดเกียร์ โดยหมุนเพลาออกด้วยมือ 5 รอบ (ขั้น T1)

| รายการ | ล้อซ้าย | ล้อขวา |
| --- | --- | --- |
| จำนวนพัลส์ที่นับได้ (counts) | 12,460 | −12,284 |
| ค่าเฉลี่ยต่อรอบ (counts/รอบ) | 2,492 | 2,456.8 |
| ค่าที่คาดไว้ของอัตราทด 56 : 1 | 2,464 | 2,464 |
| ความคลาดเคลื่อน | +1.14 % | −0.29 % |
| อัตราทดที่คำนวณย้อนกลับ | 56.6 : 1 | 55.8 : 1 |

ผลสรุป: ค่าเฉลี่ยรวมสองข้างเท่ากับ 2,474 counts ต่อรอบ คลาดเคลื่อนจากค่าที่คำนวณไว้ +0.42 % ยืนยันว่าอัตราทดเกียร์เป็น 56 : 1 และค่า 2,464 counts ต่อรอบล้อที่ใช้ในเฟิร์มแวร์ถูกต้อง ไม่ต้องแก้ไข ผลต่างระหว่างสองข้าง 1.43 % อยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนของการหมุนด้วยมือ จึงสรุปได้ว่าเกียร์บ็อกซ์ทั้งสองตัวมีอัตราทดเดียวกัน

ตารางที่ 5: การตัดสมมติฐานอัตราทดอื่นออก

| สมมติฐานอัตราทด | counts ที่ควรได้ (5 รอบ) | ค่าที่วัดได้ | ผลการพิจารณา |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 : 1 | 12,320 | 12,460 (+1.14 %) | ยืนยัน |
| 60 : 1 | 13,200 | −5.6 % | ตัดออก |
| 19/30 : 1 | 6,600 | ห่างมาก | ตัดออก |
| 131 : 1 | 28,820 | ห่างมาก | ตัดออก |

ข้อสังเกตเชิงวิธีการ: การวัดครั้งแรกหมุนเพียง 1 รอบ ได้ 2,638 counts (คลาดเคลื่อน +7.1 %) ซึ่งใกล้เคียงกับค่าของอัตราทด 60 : 1 (2,640 counts) มาก หากยอมรับผลดังกล่าวจะสรุปอัตราทดผิด เมื่อแปลงความคลาดเคลื่อนกลับเป็นหน่วยองศา พบว่าการหมุน 1 รอบคลาด 25.4 องศา และการหมุน 5 รอบคลาด 20.5 องศา ซึ่งใกล้เคียงกัน แสดงว่าเป็นความคลาดเคลื่อนคงที่จากการอ่านตำแหน่งเครื่องหมาย ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนที่สะสมตามจำนวนรอบ การหมุนหลายรอบจึงให้ผลแม่นยำขึ้นเป็นสัดส่วน จึงปรับวิธีทดสอบเป็นหมุน 5 รอบ

ตารางที่ 6: ทิศทางการนับของเอ็นโคดเดอร์ ที่ duty 25 % (ขั้น T2)

| คำสั่ง | ล้อซ้าย (counts) | ล้อซ้าย (rpm) | ล้อขวา (counts) | ล้อขวา (rpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เดินหน้า | −2,006 | −24.4 | +2,151 | +26.2 |
| ถอยหลัง | +1,874 | +22.8 | −2,249 | −27.4 |
| ผลเทียบเกณฑ์ | กลับด้าน | — | ตรงตามเกณฑ์ | — |

การทดสอบทำทีละล้อ และตรวจสอบแล้วว่าการแยกข้างสมบูรณ์ ล้อที่ไม่ได้รับคำสั่งอ่านค่าได้ 0 counts ตลอด ไม่มีสัญญาณข้ามข้าง

การตีความ: มอเตอร์และเอ็นโคดเดอร์แต่ละชุดเป็นระบบปิดในตัวเอง หากต่อสายเหมือนกันทั้งสองชุดจะต้องได้เครื่องหมายเหมือนกัน ผลที่ได้จึงแสดงว่าสองชุดต่อสายไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม นิยามของทิศ "เดินหน้า" ยังไม่มีความหมายทางกายภาพจนกว่าจะประกอบมอเตอร์ลงฐานหุ่นยนต์ สิ่งที่ต้องถูกต้องในขั้นนี้คือเอ็นโคดเดอร์นับได้ต่อเนื่องและความสัมพันธ์ระหว่าง duty กับเครื่องหมายคงที่และทราบค่า ซึ่งเป็นไปตามนั้นแล้ว จึงแก้ไขด้วยการตั้งค่ากลับทิศในซอฟต์แวร์เมื่อประกอบฐาน โดยไม่ต้องแก้ไขการเดินสาย

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ความเร็วเฉลี่ยล้อซ้าย 23.6 rpm ล้อขวา 26.8 rpm ต่างกัน 13.6 % ซึ่งเกินเกณฑ์ 10 % ที่กำหนดไว้ แต่เป็นการวัดที่ย่าน duty ต่ำซึ่งความเสียดทานมีผลมาก และวัดเพียงครั้งเดียวต่อทิศทาง จึงยังไม่สรุปว่าไม่ผ่าน ให้ตรวจซ้ำในขั้น T3

ตารางที่ 7: แรงดันตกคร่อมไดรเวอร์ L298N ที่ duty 100 % ล้อซ้าย (ขั้น T4)

| ตำแหน่งที่วัด | ค่าที่วัดได้ | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| แรงดันจากแหล่งจ่าย | 12.00 V | หน้าจอแหล่งจ่ายไฟ |
| กระแสจากแหล่งจ่าย | 0.259 A | หน้าจอแหล่งจ่ายไฟ |
| แรงดันคร่อมขั้ว OUT1–OUT2 | 10.29 V | มัลติมิเตอร์ |
| แรงดันตกคร่อมไดรเวอร์ (ผลต่าง) | 1.71 V | คำนวณจากผลต่าง |

ตารางที่ 8: การคำนวณกำลังจากผลการวัดในตารางที่ 7

| รายการ | การคำนวณ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| กำลังจากแหล่งจ่าย | 12.00 × 0.259 | 3.108 W |
| กำลังที่ส่งถึงมอเตอร์ | 10.29 × 0.259 | 2.665 W |
| กำลังสูญเสียในไดรเวอร์ | 1.71 × 0.259 | 0.443 W |
| ประสิทธิภาพของไดรเวอร์ | 10.29 ÷ 12.00 | 85.8 % |
| สัดส่วนแรงดันที่สูญเสีย | 1.71 ÷ 12.00 | 14.3 % |

หมายเหตุ: ค่ากำลังจากการคำนวณ 3.108 W ตรงกับค่าที่หน้าจอแหล่งจ่ายไฟแสดง 3.088 W

ตารางที่ 9: การยืนยันผลด้วยวิธีการวัดที่เป็นอิสระต่อกัน

| วิธีการ | ที่มาของค่า | ความเร็วรอบที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| วิธีที่ 1 | นับพัลส์ 220,050 counts หารด้วย 2,464 ได้ 89.306 รอบ ในเวลา 35.1 วินาที | 152 rpm |
| วิธีที่ 2 | ทำนายจากแรงดันที่วัดได้ 178 × 10.29 ÷ 12.00 | 152.6 rpm |
| ผลต่าง | ระหว่างสองวิธี | 0.4 % |

วิธีที่ 1 อาศัยการนับพัลส์จากเอ็นโคดเดอร์ ส่วนวิธีที่ 2 อาศัยการวัดแรงดันด้วยมัลติมิเตอร์ ทั้งสองวิธีไม่มีองค์ประกอบร่วมกัน เมื่อให้ผลตรงกันภายใน 0.4 % จึงยืนยันความถูกต้องซึ่งกันและกัน และยืนยันว่าสมมติฐานที่ว่าความเร็วรอบแปรผันตามแรงดันที่ขั้วมอเตอร์ใช้ได้จริงที่ย่าน duty สูง

# 4. การวิเคราะห์เพิ่มเติม

## 4.1 การคำนวณกระแสขณะหยุดหมุน (stall) ใหม่

เดิมใช้ค่าประมาณ 2–3 แอมแปร์ต่อตัว ซึ่งได้จากกฎทั่วไปว่ากระแสหยุดหมุนเป็น 3–5 เท่าของกระแสปกติ เมื่อวัดความต้านทานขดลวดได้แล้วจึงคำนวณย้อนกลับได้โดยตรง เนื่องจากขณะหยุดหมุนแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับเป็นศูนย์ กระแสจึงถูกจำกัดด้วยความต้านทานขดลวดเพียงอย่างเดียว

ตารางที่ 10: กระแสขณะหยุดหมุนที่คำนวณจากความต้านทานที่วัดได้

| แรงดันที่มอเตอร์ได้รับ | ล้อซ้าย (3.5 Ω) | ล้อขวา (4.5 Ω) | รวมสองตัว |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.0 V (กรณีใช้ DRV8871) | 3.43 A | 2.67 A | 6.10 A |
| 9.0 V (L298N แรงดันตกน้อย) | 2.57 A | 2.00 A | 4.57 A |
| 7.1 V (L298N แรงดันตกมาก) | 2.03 A | 1.58 A | 3.61 A |

ข้อสรุปสองประการ ประการแรก กรณีล้อทั้งสองข้างหยุดหมุนพร้อมกันผ่าน L298N จะใช้กระแสรวม 3.61–4.57 แอมแปร์ ซึ่งยังเกินพิกัดกระแสรวมของชิป 4 แอมแปร์ในกรณีเลวร้าย ข้อกำหนดห้ามให้ล้อสองข้างหยุดหมุนพร้อมกันจึงยังจำเป็น ประการที่สอง เมื่อเปลี่ยนไปใช้ DRV8871 กระแสขณะหยุดหมุนจะสูงขึ้นไม่ใช่ลดลง เพราะแรงดันตกคร่อมไดรเวอร์น้อยกว่า ดังนั้นตัวต้านทานจำกัดกระแส 25.5 กิโลโอห์มที่คำนวณไว้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

## 4.2 กำลังสูญเสียในไดรเวอร์ต่ำกว่าที่ประเมินไว้

ตารางที่ 11: เปรียบเทียบกำลังสูญเสียก่อนและหลังการวัดจริง

| กระแสต่อมอเตอร์ | ค่าที่ประเมินไว้ก่อนวัด | คำนวณจากค่าจริง 1.71 V |
| --- | --- | --- |
| 0.65 A | 3.90–6.37 W | 2.22 W |
| 1.00 A | 6.00–9.80 W | 3.42 W |
| 0.259 A (ไร้โหลด ตามที่ทดสอบจริง) | — | 0.89 W |

ผลนี้ทำให้การทดสอบขั้น T3 และ T5 ดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องรอฮีตซิงก์ เนื่องจากทดสอบในสภาพยกล้อลอยซึ่งไม่มีโหลด อย่างไรก็ตาม เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นจริงซึ่งมีโหลด ฮีตซิงก์ยังคงจำเป็น และมาตรการจำกัดกระแสที่ 3.0 แอมแปร์ พร้อมกลไกตัดการทำงานเมื่อตรวจพบการหยุดหมุน ยังต้องคงไว้

## 4.3 การประมาณค่าที่คลาดเคลื่อนระหว่างการทดลอง

ภายหลังการทดสอบขั้น T2 ได้ประมาณแรงดันตกคร่อมไดรเวอร์จากความเร็วรอบที่ duty 25 % ได้ค่าประมาณ 5.4 โวลต์ ซึ่งคลาดเคลื่อนจากค่าจริง 1.71 โวลต์ มากกว่าสามเท่า สาเหตุคือการใช้แบบจำลองเชิงเส้นที่ว่าความเร็วรอบแปรผันตามผลคูณของ duty กับแรงดันสุทธิ ซึ่งใช้ไม่ได้ที่ย่าน duty ต่ำ เนื่องจากแบบจำลองไม่ได้คำนึงถึงแรงบิดที่ต้องใช้เอาชนะความเสียดทานภายในของมอเตอร์เอง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง duty กับความเร็วรอบไม่เป็นเส้นตรง การวัดแรงดันโดยตรงในขั้น T4 จึงเป็นวิธีที่ให้คำตอบที่ถูกต้อง

# 5. สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 12: การเปลี่ยนแปลงระดับความมั่นใจของข้อมูล

| รายการ | ระดับเดิม | ระดับหลังการทดลอง |
| --- | --- | --- |
| อัตราทดเกียร์ 56 : 1 | [คำนวณ/อนุมาน] | [วัดจริง] |
| ความละเอียด 2,464 counts ต่อรอบล้อ | [คำนวณ] | [วัดจริง] |
| แรงดันตกคร่อม L298N | [ประมาณการ] 3.0–4.9 V | [วัดจริง] 1.71 V |
| กำลังสูญเสียในไดรเวอร์ (ไร้โหลด) | ไม่ทราบ | [คำนวณจากค่าวัดจริง] 0.89 W |
| กระแสขณะหยุดหมุน | [ประมาณการ] 2–3 A | [คำนวณจากค่าวัดจริง] 1.58–3.43 A |

ตารางที่ 13: ประเด็นที่ยังไม่สามารถสรุปได้

| ประเด็น | เหตุผลที่ยังสรุปไม่ได้ |
| --- | --- |
| กระแสมอเตอร์ขณะมีโหลด | ค่าที่วัดได้ 0.259 A เป็นกระแสขณะไร้โหลด เป็นคนละปริมาณกับกระแสขณะมีโหลด |
| ความเร็วรอบ 178 rpm ที่ 12 V | มอเตอร์ไม่เคยได้รับแรงดัน 12 V เต็มเมื่อผ่าน L298N |
| ความสัมพันธ์ duty กับ rpm สำหรับปรับ PID | ต้องวัดใหม่ทั้งชุดเมื่อเปลี่ยนเป็น DRV8871 |
| ความต่างความเร็วสองข้าง 13.6 % | ยังแยกไม่ได้ว่าเป็นความต่างจริงหรือผลจากการวัดที่ย่าน duty ต่ำ |

ตารางที่ 14: ความคืบหน้าของชุดการทดสอบ M1

| ขั้น | รายการทดสอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| T0 | การตรวจสอบและระบุสายก่อนจ่ายไฟ | ดำเนินการบางส่วน |
| T1 | การยืนยันอัตราทดเกียร์ | ผ่าน |
| T2 | ทิศทางการนับของเอ็นโคดเดอร์ | ทำงานครบ ต้องตั้งค่ากลับทิศภายหลัง |
| T3 | ความสัมพันธ์ duty กับความเร็วรอบ | ยังไม่ดำเนินการ |
| T4 | แรงดันตกและกระแสของไดรเวอร์ | ผ่าน (เฉพาะล้อซ้าย) |
| T5 | การทดสอบกลไกป้องกันตัวนับล้น | ยังไม่ดำเนินการ |
| T6 | การเปรียบเทียบความถี่ PWM | ยังไม่ดำเนินการ |

# 6. ปัญหาที่พบระหว่างการทดลองและการแก้ไข

ตารางที่ 15: ปัญหาด้านเครื่องมือพัฒนา

| อาการที่พบ | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| ระบบแจ้งว่าต้องการ PlatformIO Core เวอร์ชัน 6.1.19 ขึ้นไป | มีโปรแกรมสองชุดในเครื่อง ชุดที่อยู่ใน PATH เป็นเวอร์ชัน 6.1.18 | เรียกใช้ชุดที่ถูกต้องด้วยตำแหน่งไฟล์เต็ม |
| ติดตั้งไลบรารี Python ไม่สำเร็จ | เรียกใช้งานผ่าน Git Bash | เปลี่ยนไปใช้ PowerShell |
| เกิดข้อผิดพลาดหาไฟล์ไม่พบขณะแตกไฟล์ | ความยาวตำแหน่งไฟล์ 265 ตัวอักษร เกินขีดจำกัด 260 ตัวอักษรของ Windows | ย้ายโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่สั้นลงเหลือ 245 ตัวอักษร |
| ไม่พบโปรแกรมแปลภาษา | เครื่องมือปฏิเสธสภาพแวดล้อม MSys/MinGW ทำให้ดาวน์โหลดชุดเครื่องมือไม่ครบ | เปลี่ยนไปใช้ PowerShell |

สรุปได้ว่าการคอมไพล์บนระบบปฏิบัติการ Windows ต้องดำเนินการผ่าน PowerShell เท่านั้น ผลการคอมไพล์ใช้หน่วยความจำ RAM 6.9 % (22,616 ไบต์) และหน่วยความจำแฟลช 9.9 % (332,533 ไบต์)

ตารางที่ 16: ความไม่สอดคล้องของการตั้งค่าบอร์ดกับตัวชิปจริง

| แหล่งข้อมูล | ระบุว่าเป็นบอร์ดรุ่นใด |
| --- | --- |
| ค่าที่ตั้งในไฟล์ตั้งค่าโครงการ | รุ่น N8 หน่วยความจำแฟลช 8 MB ไม่มี PSRAM |
| เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ | รุ่น N16R8 หน่วยความจำแฟลช 16 MB และ PSRAM 8 MB |
| การอ่านจากตัวชิปโดยตรง | ตรวจพบ PSRAM ขนาด 8 MB |

ความไม่สอดคล้องนี้ยังไม่ส่งผลต่อการทดลอง M1 เนื่องจากเฟิร์มแวร์ใช้หน่วยความจำแฟลชเพียง 9.9 % และไม่มีส่วนใดเรียกใช้ PSRAM แต่จะส่งผลต่องานประมวลผลภาพและการอ่านมิเตอร์ในอนาคต ยังไม่ดำเนินการแก้ไขเนื่องจากต้องยืนยันชนิดของ PSRAM ว่าเป็นแบบ Quad หรือ Octal ก่อน หากตั้งค่าผิดชนิด PSRAM จะเริ่มต้นทำงานไม่สำเร็จและอาจทำให้บอร์ดไม่สามารถบูตได้

# 7. ข้อเสนอแนะและงานถัดไป

ตารางที่ 17: รายการงานถัดไปและความพร้อมในการดำเนินการ

| ลำดับ | รายการ | ความพร้อม |
| --- | --- | --- |
| 1 | ดำเนินการทดสอบขั้น T3, T5 และ T6 ให้ครบถ้วน | ดำเนินการได้ทันที |
| 2 | ทดสอบขั้น T4 ซ้ำกับล้อขวา เพื่อเปรียบเทียบแรงดันตกสองข้าง | ดำเนินการได้ทันที |
| 3 | ตรวจสอบขนาดหน่วยความจำแฟลชและชนิดของ PSRAM แล้วแก้ไขการตั้งค่าบอร์ด | ดำเนินการได้ทันที |
| 4 | ทดสอบขั้น T3, T4 และ T6 ซ้ำทั้งหมด พร้อมติดตั้งตัวต้านทานจำกัดกระแส 25.5 kΩ | รอรับ DRV8871 |
| 5 | วัดกระแสมอเตอร์ขณะหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นจริง | รอประกอบฐานหุ่นยนต์ |

# 8. ข้อสรุปเชิงวิธีการที่ได้จากการทดลอง

ตารางที่ 18: ข้อสรุปเชิงวิธีการและหลักฐานสนับสนุน

| ข้อ | ข้อสรุป | ที่มา |
| --- | --- | --- |
| 1 | การวัดครั้งเดียวไม่เพียงพอ ต้องขยายปริมาณที่วัดให้ใหญ่กว่าความคลาดเคลื่อนของวิธีวัด | ความคลาดเคลื่อนคงที่ 20–25 องศา คิดเป็น 7 % เมื่อหมุน 1 รอบ แต่เหลือ 1.1 % เมื่อหมุน 5 รอบ |
| 2 | ควรยืนยันผลด้วยวิธีวัดที่เป็นอิสระต่อกันเสมอ | การนับพัลส์และการวัดแรงดันให้ผลต่างกันเพียง 0.4 % |
| 3 | แบบจำลองเชิงเส้นใช้ไม่ได้นอกช่วงที่สมมติฐานของแบบจำลองยังเป็นจริง | การประมาณแรงดันตกที่ duty ต่ำคลาดเคลื่อนจากค่าจริงมากกว่าสามเท่า |
| 4 | เกณฑ์ผ่านที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจไม่ถูกต้อง ควรตรวจสอบว่าเกณฑ์ยังตอบวัตถุประสงค์หรือไม่ก่อนตัดสินว่าไม่ผ่าน | เกณฑ์ความต้านทานขดลวด 5–20 Ω วัดได้จริง 3.5 และ 4.5 Ω ซึ่งยังบรรลุวัตถุประสงค์ |

เอกสารอ้างอิงภายในโครงการ: 03_ผลการทดสอบ/M1_มอเตอร์และเอ็นโคดเดอร์.md · 08_การคำนวณ/01_ระบบขับเคลื่อนและ_odometry.md · 08_การคำนวณ/15_เทสมอเตอร์ด้วย_L298N_ชั่วคราว.md · 08_การคำนวณ/10_ประเด็นค้างและความขัดแย้ง.md